中心科学实验III课程

实   验   报   告

实验题目：

专    业：化学

姓    名：谢翔鹏

指导教师：

组    别：第1组

学    号：20420242201508

实验日期：

1 实验目的

- 掌握红外吸收光谱法中固体及液体样品的制备技术（如压片法、液膜法等），并熟练掌握傅里叶变换红外光谱仪的操作规程。熟悉红外吸收光谱的原理。

- 深入理解红外吸收光谱产生的基本机理以及傅里叶变换红外光谱（FTIR）的仪器工作原理。

2 实验原理

本实验采用傅里叶变换红外光谱仪。其核心工作原理基于光的干涉现象和数学变换。 实验中，红外光源（通常为硅碳棒）发出的连续红外辐射进入迈克尔逊干涉仪系统。光束照射到KBr分束器上，被分为能量大致相等的两束：一束透射至移动镜，另一束反射至固定镜。这两束光经镜面反射后回到分束器汇合。

由于动镜以恒定速度做直线往复运动，两束光之间产生了随时间变化的光程差。当这两束相干光汇合时，会发生干涉，从而形成包含所有频率信息的干涉光。 该干涉光束穿过样品室时，若样品分子吸收了特定频率的能量，干涉光的强度分布将发生改变。检测器记录下光强随光程差变化的信号，即得到时域上的干涉图。从数学角度看，该干涉图是光源光谱分布的傅里叶余弦变换。最后，计算机系统对采集到的干涉图信号进行快速傅里叶变换处理，将时域信号转换为频域信号，从而得到以波数为横坐标的红外吸收光谱图。

3 仪器和试剂

- 仪器：Thermo Nicolet IS10 红外吸收光谱仪，英国 Specac 压片机

- 试剂：

| 试剂 | 熔沸点 | 相对密度（水） | 溶解度 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KBr | 熔点：734℃ 沸点：1435℃ | 2.75 | 易溶 | 73.095 |
| 乙醇 | 熔点：-114.1℃ 沸点：78.3℃ | 0.789 | 易溶 | 46.07 |
| 鲁米诺 | 熔点：329℃ 沸点：1621℃ | 1.43 | 不溶 | 177.16 |

4 仪器条件、实验操作步骤和注意事项

4.1实验操作步骤

(1) 样品制备（压片法）：取少量待测样品（鲁米诺）与光谱纯 KBr 粉末，按质量比约 1:50 混合。在玛瑙研钵中将混合物充分研磨，直至粉末呈细微均匀状态。将研细的粉末填入模具，利用压片机加压制成透明薄片，随后固定在样品架上。

(2) 光谱采集与数据处理：

① 保持光路中无样品，扫描并采集背景单光束谱。

② 将装有样品的支架插入样品池光路，迅速关闭舱盖，启动程序采集样品的红外光谱。

③ 对得到的原始谱图进行基线校准和自动寻峰。利用软件自带的谱库功能进行检索比对，完成样品的定性分析。

4.2实验注意事项

(1) 仪器监控：实验过程中需留意软件界面显示的状态图标（通常“√”为正常），若出现异常或故障提示，应立即停止扫描并检查仪器状态。

(2) 环境维护：实验室内必须保持空气洁净，严禁引入腐蚀性气体或高浓度的溶剂蒸气，以免损坏精密光学部件。

(3) 防潮保护：由于红外仪的光学元件（如分束器、窗片）多为 KBr 材质，极易吸潮损坏。因此操作中必须严格防潮：样品室舱盖要随手关紧；严禁在打开舱盖时对着样品室呼气，防止水汽进入光路导致能量下降。

5结果与讨论

5.1 红外谱图解析

实验所得样品的红外吸收光谱如图1所示。对图中主要特征吸收峰进行归属分析：在高频区，3419.64 cm-1和3328.81 cm-1处的吸收峰归属于伯胺基团中N-H的伸缩振动；而在3000∼3500 cm-1范围内出现的宽吸收带，表明鲁米诺分子间存在较强的氢键作用。在3158 cm-1处的吸收峰对应苯环上的C-H伸缩振动。在指纹区，1655.19 cm-1和1621.55 cm-1处的强吸收峰归属于酰胺结构中羰基（C=O）的伸缩振动。此外，谱图中未在2350 cm-1附近观察到明显的二氧化碳双峰，说明背景扣除良好，大气中的 CO2 未对测定结果产生干扰。

5.2 谱库检索与误差分析

将实验谱图与标准数据库进行比对（如图2所示），检索结果显示样品与标准鲁米诺的匹配度为 80.84%。该匹配度相对较低，主要误差来源分析如下：

(1) 制样因素：观察制备的 KBr 压片，发现片体存在部分白斑且透明度欠佳。这表明样品与 KBr 粉末研磨混合不够均匀，且压片厚度可能过大，导致光散射增强及透光率下降，从而引起谱图基线倾斜或峰形畸变。

(2) 水分干扰：对比标准谱图发现，实验谱图在3000 cm-1附近的宽峰透光率明显更低且峰形更宽。考虑到 KBr 具有强吸湿性，推测在研磨制样或等待扫描的过程中，样品吸收了空气中的水分。水分子中O-H的伸缩振动峰与样品的N-H峰及氢键峰重叠，导致该区域吸收增强，进而降低了与标准谱图的匹配度。

6 思考题解答

无

7 附录